项目报告10  码间串扰

班级__电子信息工程2302__ _

学号___  20232B1123____

姓名_______曾俊超____ _____

年月_2025年10月14日星期二

1.学习目的

（1）学习数字基带通信系统中码间串扰问题产生原因和基本解决思路。

（2）学习用低通滚降系统解决数字基带通信系统中码间串扰问题。

2.原理说明

（1）数字基带通信系统中码间串扰问题产生原因和基本解决思路。

在数字基带通信系统中，码型编码采用脉冲序列形式，对应的功率谱为Sa(ω)函数，在频域是无限展宽的，而任何通信信道带宽都是有限的，所以必须在码型编码后采用发送滤波器对其进行限带，以适合在信道中的传输。但根据信号时频域关系可知，任何信号的频域受限和时域受限不可能同时成立，频域的限带使每个码元的时域波形变成Sa(t)函数形式，即每个码元在时域上的波形是无限延伸的。理想情况下，这些码元之间是不会相互干扰的。但是当信道传输特性不理想时，每个码元的旁瓣都会对其邻近码元的判决产生干扰，这种由于限带和信道特性不理想而造成的相邻码元之间的相互干扰称为码间串扰。严重时，码间串扰会直接导致接收机对接收信号码元的误判。基带系统的各点波形示意图如图1所示。

图1  基带系统的各点波形示意图

（2）用低通滚降系统解决数字基带通信系统中码间串扰问题。

抽样判决器对r(t)进行抽样判决，以确定所传输的数字信息序列{an}。要对第k个码元ak进行判决，应在t=kTs+t0时刻（t0是信道和接收滤波器所造成的延迟）对r(t)抽样

由于分析的是第k项，因此将n=k项单列

若想消除码间串扰，应使码间串扰项

在kTs时刻，对h(t)抽样，则有

要求发送码元的时间间隔为Ts，故

码元的传输速率

Nyquist速率为极限传输速率

则最小传输带宽为Nyquist带宽

奈奎斯特间隔:信道频带一定时的最小码元间隔

奈奎斯特带宽:码元传输速率一定时的最窄传输带宽

奈奎斯特速率:信道频带一定时的最大传输速率

即带宽为fs/2的理想滤波器在传输速率为fs时无码间串扰，即带宽为B的理想低通滤波器可以传输每秒2B个脉冲。

当基带传输系统具有理想低通滤波器的特性时，以截止频率两倍的速率传输数字信号，就能消除码间串扰。

理想低通传输特性的基带系统有最大的频带利用率。但令人遗憾的是，理想低通系统在实际应用中存在两个问题：

1）物理实现极为困难；

2）h(t)的“拖尾”很长，衰减很慢，当同步存在偏差时，可能出现严重的码间串扰

3.项目内容

（1）什么是码间串扰？

码间串扰（Inter-Symbol Interference，ISI）是指在数字通信系统中，一个码元的信号对相邻码元的干扰。这种干扰通常是由于信道的频率选择性衰减、多径传播、滤波器设计不当或符号速率过高等因素引起的。具体来说，码间串扰会导致接收端的信号波形失真，使得一个码元的信号在时间上扩展到相邻码元的时间范围内，从而影响相邻码元的正确解调。

（2）如何消除码间串扰？

消除码间串扰的方法主要有以下几种：

- 理想低通信号传输：

  - 奈奎斯特准则：根据奈奎斯特第一准则，设计传输函数 H(f) 使得其在频域上满足理想低通滤波器的特性，即在 ∣f∣≤2T1​ 时 H(f)=1，在 ∣f∣>2T1​ 时 H(f)=0。这样可以确保在接收端能够无失真地恢复原始信号。

  - 无失真传输条件：在时域上，脉冲响应 h(t) 应满足 h(t)=δ(t)，即单位脉冲函数。在实际应用中，可以通过设计合适的滤波器来近似实现这一条件。

- 部分响应技术：

部分响应信号：部分响应技术通过在发送端对信号进行预处理，使得接收端的信号在某些特定时刻上无失真。例如，采用部分响应系统（PRS）可以在接收端通过特定的滤波器恢复原始信号。

相关编码：通过在发送端对信号进行编码，使得接收端能够通过相关解码器恢复原始信号。这种方法可以有效减少码间串扰的影响。

- 自适应均衡技术：

自适应均衡器：自适应均衡器是一种能够自动调整其传输函数以适应信道变化的设备。通过不断调整滤波器的系数，自适应均衡器可以最小化码间串扰的影响。

最小均方误差（MMSE）算法：自适应均衡器通常采用最小均方误差算法来调整滤波器系数，使得接收信号的误差最小化。

- 最大似然序列估计（MLSE）：

维特比算法：最大似然序列估计是一种基于概率统计的方法，通过维特比算法在接收端估计发送的序列。这种方法可以有效处理码间串扰，尤其是在信道条件较差的情况下。

- 正交频分复用（OFDM）：

OFDM技术：正交频分复用技术将一个高速数据流分解成多个低速子流，并在多个正交子载波上进行传输。通过在每个子载波上使用较宽的符号周期，OFDM技术可以有效减少码间串扰的影响。

循环前缀：在OFDM系统中，通过在每个符号前添加循环前缀，可以进一步减少多径传播引起的码间串扰。

- 提高符号速率：

降低符号速率：通过降低符号速率，可以增加每个符号的时间长度，从而减少码间串扰的影响。这种方法虽然会降低数据传输速率，但在某些应用中是可行的。

通过以上方法，可以在不同程度上减少或消除码间串扰，从而提高数字通信系统的性能和可靠性。

4.项目报告

本项目深入探讨了数字基带通信系统中的码间串扰（ISI）问题及其解决方法。通过分析，明确了码间串扰是由于信道传输特性不理想导致的相邻码元间的相互干扰，这种干扰会严重影响信号的正确解调。项目详细介绍了码间串扰的产生原因，包括信道的频率选择性衰减和多径传播等，并提出了多种消除码间串扰的方法，如采用理想低通滤波器、奈奎斯特准则、自适应均衡技术和正交频分复用（OFDM）等。这些方法通过优化信号传输特性或调整信号处理方式，有效减少了码间串扰，提高了通信系统的可靠性和性能。