项目报告12  信道编码案例分析

班级__电子信息工程2302__ _

学号___  20232B1123____

姓名_______曾俊超____ _____

年月_2025年10月16日星期四

1.学习目的

（1）学习分组码。

（2）学习奇偶校验码。

（3）学习恒比码。

2.原理说明

（1）分组码

一类重要的纠错码，它把信源待发的信息序列按固定的κ位一组划分成消息组,再将每一消息组独立变换成长为n(n＞κ)的二进制数字组,称为码字。如果消息组的数目为M(显然M≤2κ),由此所获得的M个码字的全体便称为码长为n、信息数目为M的分组码,记为【n，M】。把消息组变换成码字的过程称为编码，其逆过程称为译码。

所谓分组码指的是将信息码进行分组，并为每组信息码附加若干个监督码，这些监督码元仅监督本码组中的信息码的编码方法。分组码就其构成方式可分为线性分组码与非线性分组码。线性分组码是指【n,M】分组码中的M个码字之间具有一定的线性约束关系,即这些码字总体构成了n维线性空间的一个κ维子空间。称此κ维子空间为(n，κ)线性分组码，n为码长，κ为信息位。此处M＝2κ。非线性分组码【n，M】是指M个码字之间不存在线性约束关系的分组码。d为M个码字之间的最小距离。非线性分组码常记为【n，M，d】。非线性分组码的优点是：对于给定的最小距离d,可以获得最大可能的码字数目。非线性分组码的编码和译码因码类不同而异。虽然预料非线性分组码会比线性分组码具有更好的特性，但在理论上和实用上尚缺乏深入研究（见非线性码）。

自50年代分组码的理论获得发展以来，分组码在数字通信系统和数据存储系统中已被广泛应用。由于大规模和超大规模集成电路的迅速发展，人们开始从易于实现的循环码理论研究中解脱出来，更重视研究性能良好的非循环线性分组码和非线性分组码。人们在分组码研究中又引进了频谱方法，这一研究方向受到了较多的注意。

（2）奇偶校验码

奇偶校验码是在原信息码元后面附加一位监督码元，使得码组中“1”的个数为奇数或偶数，为奇数的称为奇校验码和为偶数的称为偶校验码。

奇偶校验码的典型应用是在单片机串行通信系统中。对于八位单片机，其数据中七位为信息码，再根据奇或偶检验规则，增加一位监督码，从而构成八位的数据。在较远距离的串行通信中数据可能收到噪声的影响而产生误码，接收端能够根据校验规则检查出接收到的数据的正误。

总的来看，奇偶校验码这种编码方式能够发现奇数个错码，对发生偶数个误码的情况无法查出，且无论奇数还是偶数个误码都无法判定错码的位置，故不能纠错。

（3）恒比码

码组中“1”码的数目与“0”码的数目保持恒定比例的码称为恒比码。由于在恒比码中，每个码组均含有相同数目的l和0，因此恒比码又称“等重码”或“定1码”。这种码在检测时，只要知道接收码元中1的数目是否正确，就能确定有无错误。目前我国电传通信中普遍采用3:2恒比码，又称“5中取3码”。

3.项目内容

有两个码组集合A和B分别如下图(a)和(b)所示，试分析比较其纠检错能力和有效性。

4.项目报告

1. 纠检错能力分析

纠检错能力主要取决于码组的最小汉明距离（d_min）。汉明距离是两个码字之间不同位的数量，最小汉明距离决定了码组能检测和纠正错误的能力。

集合A：

码字：00, 01, 10, 11（所有码字长度为2位）。

计算汉明距离：

d(00,01) = 1, d(00,10) = 1, d(00,11) = 2,

d(01,10) = 2, d(01,11) = 1, d(10,11) = 1。

最小汉明距离 d_min = 1。

由于 d_min = 1，该码组没有检错或纠错能力。任何单个比特错误都会将一個有效码字变为另一个有效码字（例如，00 错误为 01，01 是有效码字），因此无法检测错误，更无法纠正错误。

集合B：

码字：0001, 0010, 0100, 1000（所有码字长度为4位，每个码字恰好有一个“1”和三个“0”，这是一种恒比码，具体为“4中取1码”）

计算汉明距离：

所有码字对之间的汉明距离均为2（例如，d(0001,0010) = 2, d(0001,0100) = 2, 等）。

最小汉明距离 d_min = 2。

由于 d_min = 2，该码组可以检测单个错误，但不能纠正错误。当发生单个比特错误时，接收到的码字重量（即“1”的个数）会变为0或2，不再是有效码字（重量1），因此可以检测错误。然而，由于所有有效码字之间的最小距离为2，无法唯一确定原始码字，故不能纠错。此外，对于两个错误，如果错误恰好将一個码字变为另一个有效码字（例如，0001 变为 0010），则无法检测错误。

比较：

集合A无任何纠检错能力，而集合B可以检测单个错误，但无法纠错。

集合B的恒比码特性使其能检测所有奇数个错误（因为错误会改变重量），但无法检测所有偶数个错误（特别是那些不改变重量的错误）。

2. 有效性分析

有效性主要指编码效率，即信息位数与总码长的比值（η = k/n），其中k是信息位数，n是码长。编码效率越高，传输效率越高。

集合A：

码长 n = 2。

信息位数 k = 2（因为4个码字对应2比特信息，如00、01、10、11分别表示红、黄、蓝、绿）。

编码效率 η = k/n = 2/2 = 1。

效率很高，但牺牲了纠检错能力。

集合B

码长 n = 4。

信息位数 k = 2（同样表示4种颜色，但用了4位码字）

编码效率 η = k/n = 2/4 = 0.5。

效率较低，因为用了更多冗余位（监督码元）来实现检错能力。

比较：

集合A的编码效率为1，非常高效，但无纠检错能力。

集合B的编码效率为0.5，效率较低，但提供了检错能力。

3. 综合比较

纠检错能力：集合B优于集合A，因为集合B能检测单个错误，而集合A不能。

有效性：集合A优于集合B，因为集合A的编码效率更高。

应用场景：如果信道质量较好、错误概率低，且追求高效传输，集合A更合适；如果信道噪声较大、需要错误检测，集合B更合适。

在实际通信系统中，需要根据需求权衡纠检错能力和有效性。例如，在高速数据传输中可能优先考虑效率（如集合A），而在可靠性要求高的场景（如电传通信）可能选择恒比码（如集合B）。