项目报告19  现代通信系统（一）

班级__电子信息工程2302__ _

学号___  20232B1123____

姓名_______曾俊超____ _____

年月_2025年10月14日星期二

1.学习目的

学习正交相移键控(QPSK)。

2.原理说明

4PSK常称为正交相移键控(QPSK)。4PSK信号每个码元含有2 比特的信息，现用ab代表这两个比特。两个比特有4种组合，即00、01、10和11。它们和相位k之间的关系通常都按格雷码的规律安排，如表1所示。

表1  QPSK信号的编码

| a | b | k |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 90 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 270 |
| 1 | 0 | 180 |

QPSK信号矢量图

图1  QPSK信号的矢量图

QPSK体制的缺点：它的相邻码元最大相位差达到180°，这在频带受限的系统中会引起信号包络的很大起伏。

QPSK调制

图2  QPSK信号调制方法

QPSK解调

图3  QPSK信号解调方法

3.项目内容

试画出QPSK信号矢量图。

4.项目报告（4分）

答：我运用MATLAB完成。代码说明和运行过程截图如下

- 参数设置：

  - theta：QPSK 信号的相位角度。

  - labels：对应的比特组合。

- 将角度转换为弧度：

  - 使用 deg2rad 函数将角度转换为弧度。

- 计算复数表示的矢量：

  - 使用欧拉公式 eiθ 将相位角度转换为复数形式。

- 绘制矢量图：

  - 使用 plot 函数绘制单位圆和各个矢量。

  - 使用 text 函数在每个矢量的末端添加对应的比特组合标签。

- 添加坐标轴标签：

  - 在单位圆的四个方向上添加角度标签。

% 参数设置

theta = [90, 0, 270, 180]; % 相位角度

labels = {'00', '01', '11', '10'}; % 对应的比特组合

% 将角度转换为弧度

theta_rad = deg2rad(theta);

% 计算复数表示的矢量

vectors = exp(1i * theta_rad);

% 绘制矢量图

figure;

hold on;

grid on;

axis equal;

axis([-1.5 1.5 -1.5 1.5]);

xlabel('实部');

ylabel('虚部');

title('QPSK 信号矢量图');

% 绘制单位圆

theta_circle = linspace(0, 2*pi, 100);

x_circle = cos(theta_circle);

y_circle = sin(theta_circle);

plot(x_circle, y_circle, 'k--');

% 绘制矢量

for i = 1:length(vectors)

plot([0, real(vectors(i))], [0, imag(vectors(i))], 'LineWidth', 2);

text(real(vectors(i)), imag(vectors(i)), labels{i}, ...

'HorizontalAlignment', 'center', 'VerticalAlignment', 'bottom');

end

% 添加坐标轴标签

text(1.2, 0, '0°', 'HorizontalAlignment', 'left');

text(0, 1.2, '90°', 'VerticalAlignment', 'bottom');

text(-1.2, 0, '180°', 'HorizontalAlignment', 'right');

text(0, -1.2, '270°', 'VerticalAlignment', 'top');

运行过程：