项目报告2  信道

班级__电子信息工程2302__ _

学号___  20232B1123____

姓名_______曾俊超____ _____

年月_2025年10月8日星期三

1.学习目的

（1）了解信道定义和分类。

（2）了解噪声来源和分类，掌握高斯白噪声特性。

（3）掌握香农公式相关计算。

2.原理说明

（1）信道

信道是以传输媒质为基础的信号通道，通信系统必不可少的组成部分。信道的频率特性及噪声和干扰将影响信息传输的有效性和可靠性。

无线信道（Softwire Channel），中长波地表面波传播、短波电离层反射、 光波视距传播、超短波及微波接力、卫星通信等。有线信道（Harewire Channel），明线、双绞线、同轴电缆、光导纤维等。

微波中继信道：频率范围一般在几百兆赫至几十吉赫，其传输特点是在自由空间沿视距传输，两点间的传输距离一般为30~50 km，长距离通信需要在中间建立多个中继站，被广泛用来传输多路电话及电视等。在一条微波中继信道上可采用二频制或四频制频率配置方式以提高频谱利用率和减小射频波道间或邻近路由的传输信道间的干扰。微波中继信道具有传输容量大、长途传输质量稳定、节约有色金属、 投资少、维护方便等优点。

卫星中继信道，利用人造卫星作为中继站构成的通信信道。静止卫星：若卫星运行轨道在赤道平面，离地面高度为35780km时，绕地球运行一周的时间恰为24小时，与地球自转同步。移动卫星：不在静止轨道运行的卫星，主要用来传输多路电话、电视和数据。工作频段有：L频段(1.5/1.6GHz)、C频段(4/6GHz)、Ku频段(12/14GHz)、Ka频段(20/30GHz)。主要特点是通信容量大、传输质量稳定、传输距离远、覆盖区域广等、信号衰减大、信号延迟大。

陆地移动信道：工作频段主要在VHF和UHF频段，电波传播特点是以直射波为主。由于城市建筑群和其他地形地物的影响，电波在传播过程中会产生反射波、散射波以及它们的合成波，电波传输环境较为复杂。

（2）加性噪声

加性噪声与信号相互独立，并且始终存在。实际中只能采取措施减小加性噪声的影响，而不能彻底消除加性噪声。因此，加性噪声不可避免地会对通信造成危害。根据噪声的来源进行分类人为噪声、自然噪声、内部噪声。根据噪声的性质分类、单频噪声、脉冲噪声、起伏噪声。

（3）香农公式

式中，C为信道容量，单位时间内信道所能传送的最大信息量。单位为比特/秒（bit/s，b/s）；B为信道带宽；S为信道所传信号的平均功率；N为加性高斯白噪声的平均功率；S/N为信噪比。香农公式表明了当信号和作用在信道上的噪声的平均功率给定时，在具有一定带宽的信道上，理论上单位时间内可以传输的信息量的极限数值。

对于一定的信道容量C来说，信道带宽B、信号噪声功率比S/N及传输时间三者之间可以互相转换。若增加信道带宽，可以换来信号噪声功率比的降低，反之亦然。如果信号噪声功率比不变， 那么增加信道带宽可以换取传输时间的减少，等等。这种信噪比和带宽的互换性在通信工程中有很大的用处。例如，在宇宙飞船与地面的通信中，飞船上的发射功率不可能做得很大，因此可用增大带宽的方法来换取对信噪比要求的降低。相反，如果信道频带比较紧张，如有线载波电话信道，这时主要考虑频带利用率，可用提高信号功率来增加信噪比， 或采用多进制的方法来换取较窄的频带。

3.项目内容

已知黑白电视图像信号每帧有30万个像素；每个像素有8个亮度电平；各电平独立地以等概率出现；图像每秒发送25帧。若要求接收图像信噪比达到30dB，试求所需传输带宽。

- 每个像素的信息量：

H=log2​8=3 bits/pixel

- 每帧的信息量：

Iframe​=300,000×3=900,000 bits/frame

- 信息传输速率：

Rb​=900,000×25=22.5×106 bits/second

- 信噪比转换：

SNRdB​=30 dB⇒SNR=103=1000

- 根据香农定理计算带宽：

C=Blog2​(1+SNR)Rb​≤C⇒B≥log2​(1+SNR)Rb​​B≥log2​(1001)22.5×106​≈1022.5×106​=2.25×106 Hz

最终答案：2.25×106 Hz

- 项目报告

本次项目围绕“信道”展开，系统学习了信道的定义与分类、噪声的来源与特性，以及香农公式的应用。通过分析无线与有线信道的特点，我理解了不同传输环境对通信质量的影响。重点掌握高斯白噪声模型及其在香农公式中的作用，并完成了基于实际参数的带宽计算任务。最终，成功应用香农定理计算出满足图像传输要求的带宽为 2.25×10⁶ Hz。本次项目增强了我对信道容量与传输性能之间关系的理解，为后续通信原理学习打下坚实基础。