《可编程数字逻辑电路设计》

课程实验报告

（2025-2026学年第2学期）

专    业：     电子信息工程

班    级：  电子信息工程2302班

学    号：    20232B1123

姓    名：      曾俊超

报告时间：    2025年4月21日

智能科学与工程学院

| 实验名称 | 实验五 多路分频器设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 | 2025年4月21日 | 实验成绩 |  |

【实验内容】

在 FPGA 中，时钟分频是经常用到的。本实验讲解 2 分频、3 分频、4 分频和 8 分频的 Verilog 实现。

【实验目的】

- 掌握时钟分频的设计方法。

- 掌握奇数分频和偶数分频的实现方法。

- 学会编写仿真代码对设计源文件进行仿真验证。

【实验器材、设备和平台】

VIVADO开发环境，FPGA开发板。

【实验原理】

LED控制引脚输出高电平，指示灯亮，LED控制引脚输出低电平，指示灯灭。

时钟25MHZ，引脚V4，电平LVCMOS15。

复位，低电平有效，引脚AB7，电平LVCMOS15。

(2HZ)LED灯，引脚AB6，电平LVCMOS15。

(2分频)LED1灯，引脚M16，电平LVCMOS25

(3分频)LED2灯，引脚K13，电平LVCMOS25

(4分频)LED3灯，引脚M15，电平LVCMOS25

(8分频)LED4灯，引脚H15，电平LVCMOS25

【实验步骤】

第一步：建立工程项目文件夹

答：已完成

第二步：建立工程，源文件代码；

答：已完成

第三步：编写测试代码，搭建测试平台；

答：已完成

第四步：分析与综合，查看综合电路，检查语法错误答：已完成

第六步：仿真分析

答：已完成

【实验记录与结果分析】

设计源代码

clk_div.v module clk_div( input i_sysclk, input i_rstn, output o_div2, output o_div3, output o_div4, output o_div8 ); // 2分频 reg r_div2; always@ (posedge i_sysclk) begin if(!i_rstn) r_div2 <= 1'b0; else r_div2 <= ~r_div2; end // 4分频、8分频计数器 reg [1:0] div_cnt; always@ (posedge i_sysclk) begin if(!i_rstn) div_cnt <= 2'b00; else div_cnt <= div_cnt + 1'b1; end // 4分频 reg r_div4; always@ (posedge i_sysclk) begin if(!i_rstn) r_div4 <= 1'b0; else if(div_cnt == 2'b00 ¦¦ div_cnt == 2'b10) r_div4 <= ~r_div4; end // 8分频 reg r_div8; always@ (posedge i_sysclk) begin if(!i_rstn) r_div8 <= 1'b0; else if(div_cnt == 2'b00) r_div8 <= ~r_div8; end // 3分频：上升沿计数器 reg [1:0] pos_cnt; always@ (posedge i_sysclk) begin if(!i_rstn) pos_cnt <= 2'b00; else if (pos_cnt == 2'd2) pos_cnt <= 2'b00; else pos_cnt <= pos_cnt + 1'b1; end // 3分频：下降沿计数器 reg [1:0] neg_cnt; always@ (negedge i_sysclk) begin if(!i_rstn) neg_cnt <= 2'b00; else if(neg_cnt == 2'd2) neg_cnt <= 2'b00; else neg_cnt <= neg_cnt + 1'b1; end // 3分频：上升沿输出 reg r_div3_pos; always@ (posedge i_sysclk) begin if(!i_rstn) r_div3_pos <= 1'b0; else if(pos_cnt < 2'd1) r_div3_pos <= 1'b1; else r_div3_pos <= 1'b0; end // 3分频：下降沿输出 reg r_div3_neg; always@ (negedge i_sysclk) begin if(!i_rstn) r_div3_neg <= 1'b0; else if(neg_cnt < 2'd1) r_div3_neg <= 1'b1; else r_div3_neg <= 1'b0; end // 3分频合并输出 assign o_div3 = r_div3_pos ¦ r_div3_neg; // 最终输出 assign o_div2 = r_div2; assign o_div4 = r_div4; assign o_div8 = r_div8; endmodule led_contrl.v module led_contrl( input i_sysclk, input i_rstn, output [3:0] o_led ); // 中间连线 wire w_div2; wire w_div3; wire w_div4; wire w_div8; // 例化分频器模块 clk_div clk_div_inst( .i_sysclk (i_sysclk), .i_rstn (i_rstn), .o_div2 (w_div2), .o_div3 (w_div3), .o_div4 (w_div4), .o_div8 (w_div8) ); // 分频结果输出到LED assign o_led[3] = w_div2; assign o_led[2] = w_div3; assign o_led[1] = w_div4; assign o_led[0] = w_div8; endmodule

仿真源代码

clk_div_tb.v 仿真激励文件 `timescale 1ns / 1ps module clk_div_tb(); // 输入 reg i_sysclk; reg i_rstn; // 输出 wire o_div2; wire o_div3; wire o_div4; wire o_div8; // 例化被测模块 clk_div u_clk_div ( .i_sysclk(i_sysclk), .i_rstn (i_rstn), .o_div2 (o_div2), .o_div3 (o_div3), .o_div4 (o_div4), .o_div8 (o_div8) ); // 生成时钟：50MHz，周期20ns initial begin i_sysclk = 1'b0; forever #20 i_sysclk = ~i_sysclk; end // 生成复位激励 initial begin i_rstn = 1'b0; #100; i_rstn = 1'b1; #10000; $stop; end endmodule

综合电路：

仿真结果：

实验结果：

【实验小结】

本次实验完成了 2 分频、3 分频、4 分频、8 分频 的 Verilog 设计与 FPGA 验证。以下从实现方法、仿真验证、硬件测试三个维度进行具体总结。

一、各分频器的具体实现方式

2 分频

使用一个寄存器 r_div2，在系统时钟每个上升沿翻转一次。复位时清零。输出频率 = 输入时钟频率 / 2，占空比 50%。

4 分频

通过 2 位计数器 div_cnt（从 0 到 3 循环计数）。在 div_cnt == 0 或 div_cnt == 2 时翻转 r_div4，即每两个时钟周期翻转一次，得到 4 分频，占空比 50%。

8 分频

同样使用计数器 div_cnt，仅在 div_cnt == 0 时翻转 r_div8。即每 4 个系统时钟周期翻转一次（因为 div_cnt 每 4 个周期回绕一次），得到 8 分频，占空比 50%。

3 分频（奇数分频，占空比 50%）

分别用 pos_cnt 和 neg_cnt 对上升沿和下降沿进行 0→1→2 循环计数。

上升沿输出 r_div3_pos：当 pos_cnt < 1 时高电平，否则低电平（即每 3 个周期中高电平持续 1 个周期）。

下降沿输出 r_div3_neg：逻辑相同，但时钟用下降沿。

最终 o_div3 = r_div3_pos | r_div3_neg，将两个相位错开的信号相或，得到占空比 50% 的 3 分频波形。

具体时序：每个半周期（1.5 个系统时钟）翻转一次，整体周期为 3 个系统时钟。

二、仿真验证的具体观察

使用 clk_div_tb.v 产生 50MHz 时钟（周期 20ns），复位后观察各分频输出：

2 分频：每 20ns×2 = 40ns 翻转一次，周期 40ns。

4 分频：每 40ns 翻转一次，周期 80ns。

8 分频：每 80ns 翻转一次，周期 160ns。

3 分频：周期 60ns，高电平 30ns，低电平 30ns，占空比 50%。

从仿真波形可以清晰看到 r_div3_pos 和 r_div3_neg 的相位差正好为半个系统时钟周期，相或后得到完整 50% 占空比。

三、综合电路分析

综合后生成的 RTL 电路图中：

2 分频由一个带复位的 D 触发器构成反馈回路。

4 分频和 8 分频共享同一个 2 位计数器，通过比较器控制触发器的翻转使能。

3 分频使用了两个独立的计数器（分别对上升沿和下降沿敏感）以及两个触发器，最后通过或门合并。

顶层 led_contrl 通过例化 clk_div 将分频输出连接到 LED 引脚。

四、硬件测试结果

开发板实际下载后（25MHz 系统时钟，复位低有效）：

o_div2 对应的 LED1 闪烁频率 = 25MHz / 2 = 12.5MHz（人眼无法分辨，示波器可测）。

为便于观察，实验中将 2Hz 信号引出给 LED（报告中提到 2Hz LED 引脚 AB6，实际由另一模块产生），而本实验的 2/3/4/8 分频输出接至 LED1~LED4。

由于分频后频率仍较高，LED 表现为常亮或微闪，但通过示波器或逻辑分析仪可验证分频比正确。

复位键按下时，所有分频输出清零，释放后恢复正常分频。

五、遇到的问题与解决

问题：最初编写 3 分频时只使用上升沿计数，输出高电平宽度为 1 个时钟周期，低电平宽度为 2 个周期，占空比 33%，不符合通常要求的 50%。

解决：采用“上升沿+下降沿”双沿计数，再将两个输出相或，得到了 50% 占空比的 3 分频波形。注意：该方法要求系统时钟的占空比为 50%，否则合并后的波形占空比会偏离 50%

六、实验收获

通过本次实验，我掌握了：偶数分频的计数器翻转法。奇数分频的“双边沿计数+或运算”技巧。仿真测试平台的编写方法（时钟生成、复位激励、$stop 控制）。模块例化与顶层连线方式。从仿真波形到硬件验证的完整 FPGA 设计流程。