操作指导

- 创建工程

选取合适的目录，使用合适的工程名称

选择正确的器件：

- 完成设计

1、添加创建设计文件：

2、修改pwm_light.v中的代码，完成pwm_light模块的参数、端口声明：

3、增加参数定义，避免直接使用魔鬼数字

4、完成200us的基准定时器t200us_cnt和200us计数完成信号t200us_done：

5、完成20ms的基准定时器t20ms_cnt和20ms计数完成信号t20ms_done：

6、完成pwm计数器pwm_cnt：0~99，每20ms变化一次

7、完成PWM_S信号：记录当前是渐暗还是者渐亮，基于t20ms_done和pwm_cnt每到达2秒时刻进行取反切换

8、PWM波形的生成：

9、启动RTL分析：

观察完毕后可关闭

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2026/05/07 10:53:19

// Design Name:

// Module Name: pwm_light

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module pwm_light#(

parameter REF_CLK=64'd25_000_000

)(

input i_sysclk,

input i_rstn,

output o_pwm

);

//参数设置

localparam T200US_SET = 5000-1;   //200us

localparam T20MS_SET  = 100-1;    //20ms

localparam PWM_SET    = 100-1;    //PWM占空比调整次数

//寄存器定义

reg [23:0] t200us_cnt;

reg [9:0]  t20ms_cnt;

reg [9:0]  pwm_cnt;

reg        PWM_S;

//信号定义

wire t200us_done;

wire t20ms_done;

//200us基准定时器

always @(posedge i_sysclk or negedge i_rstn) begin

if(i_rstn == 1'b0)

t200us_cnt <= 0;

else if(t200us_cnt < T200US_SET)

t200us_cnt <= t200us_cnt + 1'b1;

else

t200us_cnt <= 24'd0;

end

//200us计数完成信号

assign t200us_done = (t200us_cnt == T200US_SET);

//20ms基准定时器

always @(posedge i_sysclk or negedge i_rstn) begin

if(i_rstn == 1'b0)

t20ms_cnt <= 0;

else if(t200us_done)

t20ms_cnt <= (t20ms_cnt < T20MS_SET) ? (t20ms_cnt + 1'b1) : 10'd0;

else

t20ms_cnt <= t20ms_cnt;

end

//20ms计数完成信号

assign t20ms_done = t200us_done & (t20ms_cnt == T20MS_SET);

//PWM计数器

always @(posedge i_sysclk or negedge i_rstn) begin

if(i_rstn == 1'b0)

pwm_cnt <= 0;

else if(t20ms_done)

pwm_cnt <= (pwm_cnt < PWM_SET) ? (pwm_cnt + 1'b1) : 10'd0;

else

pwm_cnt <= pwm_cnt;

end

//呼吸状态切换

always @(posedge i_sysclk or negedge i_rstn) begin

if(i_rstn == 1'b0)

PWM_S <= 0;

else if(t20ms_done && (pwm_cnt == PWM_SET))

PWM_S <= ~PWM_S;

else

PWM_S <= PWM_S;

end

//PWM输出生成

assign o_pwm = PWM_S ? (t20ms_cnt < pwm_cnt) : (t20ms_cnt > pwm_cnt);

endmodule

- 完成激励仿真

1、创建激励仿真文件：

2、修改pwm_light_tb.v中的代码

- 构造复位激励：

- 构造时钟激励：

- 模块例化：

6、增加pwm_light模块例化：

`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2026/05/07 10:59:23

// Design Name:

// Module Name: pwm_light_tb

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

`timescale 1ns / 1ps

module pwm_light_tb();

reg  i_sysclk;

reg  i_rstn;

wire o_pwm;

// 时钟激励 25MHz

always #20 i_sysclk = ~i_sysclk;

// 复位激励

initial begin

i_sysclk = 1'b0;

i_rstn   = 1'b0;

#100;

i_rstn   = 1'b1;

end

// 例化被测试模块

pwm_light #(

.REF_CLK(64'd25_000000)

) ut_pwm_light (

.i_sysclk(i_sysclk),

.i_rstn  (i_rstn),

.o_pwm   (o_pwm)

);

endmodule

- 启动仿真

添加内部信号变量，点击Run ALL进行观察，观察时长至少够4s（从渐亮到渐暗的变化过程）

观察完毕后可关闭仿真。

- 完成约束文件

- 创建约束文件：

2、添加约束文件内容：

注意空格和字符是否正确，否则会出现生成bit流文件失败的情况

create_clock -period 40.000 -name i_sysclk [get_ports i_sysclk]

set_property PACKAGE_PIN AB7 [get_ports i_rstn]

set_property PACKAGE_PIN V4 [get_ports i_sysclk]

set_property PACKAGE_PIN AB6 [get_ports o_pwm]

set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports i_rstn]

set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports i_sysclk]

set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports o_pwm]

#bit compress

set_property CFGBVS VCCO [current_design]

set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]

set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS true [current_design]

set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50 [current_design]

set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]

set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE Yes [current_design]

- 一键式生成bit流文件

- 查看综合电路

- 加载单板进行测试

插上单板后点击自动连接

点击加载程序，可以观察到仿真板上的呼吸灯效果：