close all;

clear;

clc;

img=rgb2gray(imread('D:\ProgramFiles\Polyspace\R2021a\zjc\lena.jpeg'));

img_noisy = imnoise(img,'gaussian',0.1,0.004);

D0 = 30; n = 2;

result = butterworth_simple(img_noisy,D0,n);

Difference=img-result;

figure;

subplot(2,2,1); imshow(img);title('Ô­Í¼');

subplot(2,2,2); imshow(img_noisy);title('¼ÓÔëÍ¼Ïñ');

subplot(2,2,3); imshow(result);title('°ÍÌØÎÖË¹ÂË²¨');

subplot(2,2,4); imshow(Difference);title('²îÖµÍ¼Ïñ');

function result = butterworth_simple(img,D0,n);

F = fftshift(fft2(double(img)));

[M,N] = size(img);

[u,v] = meshgrid(1:N,1:M);

D = sqrt((u-N/2).^2 + (v-M/2).^2);

H = 1 ./ (1 + (D/D0).^(2*n));

G = H .* F;

result = uint8(real(ifft2(ifftshift(G))));

end

close all;

clear;

clc;

img1 = rgb2gray(imread('D:\Program Files\Polyspace\R2021a\zjc\lena.jpeg'));

img2 = imnoise(img1,'gaussian',0.1,0.004);

k = 15; lambda = 0.1; iter = 15;

result = anisotropic_simple(img2, k, lambda, iter);

Difference=img1-result;

figure;

subplot(2,2,1); imshow(img1);title('Ô­Í¼');

subplot(2,2,2); imshow(img2);title('¼ÓÔëÍ¼Ïñ');

subplot(2,2,3); imshow(result);title('¸÷ÏòÒìÐÔÂË²¨');

subplot(2,2,4); imshow(Difference);title('²îÖµÍ¼Ïñ');

function result = anisotropic_simple(img, k, lambda, iterations)

img = double(img);

for ch = 1:size(img,3)

channel = img(:,:,ch);

for iter = 1:iterations

new_ch = channel;

for i = 2:size(channel,1)-1

for j = 2:size(channel,2)-1

gN = channel(i-1,j) - channel(i,j);

gS = channel(i+1,j) - channel(i,j);

gE = channel(i,j-1) - channel(i,j);

gW = channel(i,j+1) - channel(i,j);

cN = exp(-(gN/k)^2); cS = exp(-(gS/k)^2);

cE = exp(-(gE/k)^2); cW = exp(-(gW/k)^2);

new_ch(i,j) = channel(i,j) + lambda*(cN*gN + cS*gS + cE*gE + cW*gW);

end

end

channel = new_ch;

end

result(:,:,ch) = uint8(channel);

end

end