西安培华学院

实践教学学生日志

课程名称     电子技术综合实训

学    院   智能科学与工程学院

专业年级   电子信息工程2023级

姓    名        曾俊超

学    号      20232B1123

指导教师         刘小虎

实践时间 2025年12月22日— 2025年1月5日

西安培华学院实践教学学生日志

| 实践日期 | 2025.12.22 | 实践地点 | 3117 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要内容： - 明确项目任务，研读设计要求，确定设计目标为“基于负反馈的模拟PID调节器”。 - 开始收集PID控制理论资料，初步构思三种实现方案（全模拟、数字电位器、全数字）。 - 确定使用LM741作为核心运放，开始查阅其数据手册。 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况： - 问题：对PID各环节独立调节的实现方式理解不深。 - 解决：查阅教材和文献，明确P、I、D各环节电路结构及参数调节方法。 |  |  |  |
| 实践日期 | 2025.12.23 | 实践地点 | 3117 |
| 主要内容: - 完成方案一（全模拟PID）的初步电路框图设计。 - 使用Multisim搭建信号发生器模块（方波+正弦波），验证其输出波形。 - 开始设计高频干扰注入电路。 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况: - 问题：正弦波发生器输出频率不稳定。 - 解决：调整RC参数，使用仿真工具优化，最终确定159Hz与8.43kHz两个信号源。 |  |  |  |

| 实践日期 | 2025.12.24 | 实践地点 | 3117 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要内容： - 设计并仿真加法器电路，验证低频与高频信号叠加效果。 - 设计一阶巴特沃斯低通滤波器，用于滤除高频干扰。 - 开始绘制P环节（比例调节）电路图 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况： - 问题：滤波器截止频率选择不当，导致信号衰减过大。 - 解决：重新计算RC值，调整截止频率至约1kHz，保留低频信号。 |  |  |  |
| 实践日期 | 2025.12.25 | 实践地点 | 3117 |
| 主要内容: - 完成P、I、D各环节电路原理图设计。 - 在Multisim中分别仿真P、I、D环节，验证其输出特性。 - 开始整合各模块，绘制整体PID调节器原理图。 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况: - 问题：积分环节输出饱和现象明显。 - 解决：在积分器反馈回路并联大阻值电阻，限制直流增益，避免饱和。 |  |  |  |

| 实践日期 | 2025.12.26 | 实践地点 | 3117 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要内容： - 完成整体电路仿真，验证PID输出响应。 - 开始进行PCB布局设计，考虑电源去耦与信号走线。 - 整理元器件清单，准备后续硬件采购或仿真验证。 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况： - 问题：仿真中出现高频振荡，系统不稳定。 - 解决：在运放电源引脚就近添加0.1μF去耦电容，优化接地布局 |  |  |  |
| 实践日期 | 2025.12.29 | 实践地点 | 3117 |
| 主要内容: - 完成PCB布线，检查电气规则与布局合理性。 - 导出Gerber文件，准备制板（或仿真继续）。 - 撰写报告第3章（硬件设计）内容，整理图表。 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况: - 问题：部分走线过近，可能存在串扰风险。 - 解决：调整布局，增加信号间距，优化地线铺铜。 |  |  |  |

| 实践日期 | 2025.12.30 | 实践地点 | 3117 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要内容： - 进行系统整体功能仿真，录制各节点波形。 - 分析PID输出对阶跃信号、正弦信号的响应特性。 - 开始撰写第4章（系统测试）内容，整理仿真截图与结论。 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况： - 问题：微分环节对高频噪声敏感，输出毛刺明显。 - 解决：在微分器输入电容前串联小电阻，限制高频增益。 |  |  |  |
| 实践日期 | 2025.12.31 | 实践地点 | 3117 |
| 主要内容: - 完成所有仿真验证，整理测试数据。 - 撰写报告第5章（总结）与参考文献部分。 - 整体检查报告结构、图表编号、格式规范。 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况: - 问题：部分图表编号不连续。 - 解决：统一使用Word自动编号功能，重新生成图表索引。 |  |  |  |

| 实践日期 | 2026.1.4 | 实践地点 | 3117 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要内容： - 完成报告最终修订，生成目录，检查错别字与语句通顺。 - 准备答辩材料，整理关键电路图与仿真波形。 - 提交完整设计报告初稿。 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况： - 问题：报告篇幅较长，部分章节表述可进一步精简。 - 解决：逐章审阅，删减冗余内容，增强逻辑连贯性。 |  |  |  |
| 实践日期 | 2026.1.5 | 实践地点 | 3117 |
| 主要内容: - 整理实践日志，总结每日进展与心得体会。 - 准备课程答辩，制作简要汇报PPT。 - 归档所有设计文件（原理图、PCB、仿真文件、报告等）。 |  |  |  |
| 存在问题及解决情况: - 问题：对PID参数整定方法理解仍可深入。 - 解决：通过查阅文献，了解Ziegler-Nichols等整定方法，作为后续拓展方向。 |  |  |  |