课题1：音频小信号功率放大电路的设计

放大电路在各种测量系统及其他系统中有着非常重要的作用，设计一个音频小信号功率放大电路。

1. 基本功能：

- 放大倍数≥500；

- 音频响应100Hz--10kHz；

- 输出信号无明显失真。

- 扩展功能：

- 扩展带宽：20Hz--20kHz；

（2）输出功率大小可连续调节（音量）；

（3）输入电阻大于1MΩ。

（4）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题2：音乐彩灯控制器

设计一个音乐彩灯控制器，要求电路吧输入的音乐信号分为高、中、低三个频段，并且分别控制三种颜色的彩灯。每组彩灯的亮度随各自输入音乐信号大小分为八个等级。输入信号最大时，八个彩灯全亮。当输入信号的幅度小于10mV时，要求彩灯全亮。

1. 基本功能：

- 高频段2000-4000Hz，控制蓝灯。

- 中频段500-1200Hz，控制绿灯。

- 低频段50-250Hz，控制红灯。

2. 扩展功能：

（1）各个频段可以自由调节频带宽度；

（2）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题3：波形产生电路的设计

信号发生器在电子系统实验和应用中使用极为广泛，设计一个能产生方波、三角波和正弦波的波形发生器。

1. 基本功能：

（1）输出波形的频率可调；

（2）输出波形的幅值可调；

2. 扩展功能：

（1）正弦波失真率小于2%；

（2）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题4： 电压异常检测报警电路

电网电压异常对人身和设备的安全会产生极大威胁，请设计一个电压异常检测报警电路。

1. 基本功能

（1）用压电陶瓷蜂鸣器作为电声元件。

（2）设交流电网电压的正常波动范围为190～250V（单相交流有效值），在此范围内，报警器不发声。当电网电压低于190V或高于250V（误差不超过±5V）时，报警器发出声响。

（3）只需用交流电源供电。若不使用电源变压器，可降低成本，减少体积，但在安装调试时需采用有效措施，确保元器件和人身安全。缺乏经验者以使用电源变压器降压为好。

2. 扩展功能

（1）报警器发出声响时可根据声响的不同音调区分电压的高低，即：当电压超过250V时，报警器发出两种频率交替的“滴—嘟、滴—嘟”声响；当电压低于190V时，报警器发出间歇式声响。

（2）在保证性能的前提下,尽量降低成本,减少功耗,缩小体积。

（3）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题5： 电压频率转换器（压控振荡器）

电压信号转成频率信号（也叫压控振荡器）完成一种简单的模拟到数字的转换，如果比较精确，即可替代模数转换器，用于传感器的输出信号。请设计一个电压频率转换器。

1. 基本功能

（1）将直流电压转换成给定频率的波形；

（2）输入为直流电压0--10V，输出为0--500Hz的矩形波。

2. 扩展功能

（1）输出的频率范围可调节。

（2）输出频率能以数码管显示。

（3）有电压电流超限保护功能。

（4）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题6： 电流电压转换电路

电压和电流信号之间的转换在许多接口电路中得到广泛应用。请设计一个电流信号转换为电压信号的转换电路。

1. 基本功能

（1）将4mA-20mA的电流信号转换成1-5V的电压信号。

（2）4mA为满量程的0%，对应1V，20mA为100%，对应5V。

2. 扩展功能

（1）能完全线性转换。

（2）有电压电流超限保护功能。

（3）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题7： 电压电流转换电路

电压和电流信号之间的转换在许多接口电路中得到广泛应用。请设计一个电压信号转换为电流信号的转换电路。

1. 基本功能

（1）将1-5V的电压信号转换成4mA-20mA的电流信号。

（2）1V为满量程的0%，对应4mA，5V为100%，对应20mA。

2. 扩展功能

（1）能完全线性转换。

（2）有电压电流超限保护功能。

（3）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题8： 正负直流电压源设计

许多应用电路需要正负电压源供电。请设计一个正负稳压直流电压源。

1. 基本功能

（1）输出直流电压为+12V和-12V两路。

（2）输出最大电流大于500mA。

2. 扩展功能

（1）具有过流及短路保护功能。

（2）两路电压大小可调节。

（3）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题9： 可调电压源设计

可调电压源常作为电路的激励使用，由于其电压可调使用非常方便。请设计一个串联型连续可调直流电压源。

1. 基本功能

（1）输出直流电压1-10V可调。

（2）输出最大电流大于500mA。

2. 扩展功能

（1）具有过流及短路保护功能。

（2）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题10： 小功率直流电动机驱动电路

直流电机使用广泛，其驱动电路的设计为控制打下基础。请设计并制作一个小功率直流电机控制器。

1. 基本功能

（1）能实现电机的长时正常运转。

（2）能实现电机的正、反转控制。

（3）电机的转速能通过PWM方式控制。

2. 扩展功能

（1）能显示电机的转速。

（2）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题11： 可变增益放大器

可变增益放大器(VGA)用于多种远程检测和通信设备中。从超声波、雷达、激光雷达、无线通信到语音分析等应用都采用可变增益来增强动态性能，试设计一个简易可变增益放大器。

1. 基本功能

（1）放大器至少能放大4个倍数：1、10、100、1000倍。

（2）放大倍数可以通过两个开关组合（四种状态）来选择。

2. 扩展功能

（1）放大倍数可通过数码管显示。

（3）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题12： β值测量仪

设计制作一个自动测量三极管直流放大系数β值范围的装置。

1. 基本功能

（1）对被测NPN型三极管值分三档。

（2）β值的范围分别为80～120及120～160，160～200对应四个发光二极管（超过200的也用一个发光二极管显示）。

2. 扩展功能

（1）β值范围通过数码管显示，分档编号分别是1、2、3；待测三极管为空时显示0，超过200显示4。

（2）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题13：楼道触摸延时节能灯电路设计

延时节能灯在节省能源与经济性方面都具有重要意义，以触摸方式启动延时的方法相对于机械按键不但时尚可靠，且使用寿命长，试设计一个楼道触摸延时节能灯电路。

1. 基本功能：

（1）在光线不好时（晚上）触摸按键，灯亮，延时15秒后自动熄灭；

（2）在白天光线良好时（白天），触摸按键不起作用。

（3）延时时间可调节；

2. 扩展功能：

（1）在灯亮时，长时间触摸开关则灯强制熄灭；

（2）具有可重复触发功能；

（3）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题14：PID调节器的设计

PID调节器在控制系统中得到了广泛应用。如上图所示，PID控制器就是根据系统的误差利用比例、积分、微分计算出控制量以带动执行机构使控制对象能得到满意的运行结果。利用负反馈电路设计一个PID调节器。

1. 要求

（1）PID调节器包含比例（P）、积分（I）、微分（D）三部分。

（2）每一个部分能单独进行调节。

2. 扩展功能：

（1）能对输入信号的高频干扰进行预处理，得到较纯净得信号；

（2）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题15：简易频率计的设计

频率的测量应用于很多场合，如转速测量、脉冲计数等。设计一个数字频率计、该频率计可以测量正弦波，方波，三角波等交流信号的频率。各种信号转换成方波进行测量。

1. 基本功能：

（1）测量范围1Hz--1000Hz；

（2）分辨率：1Hz；

（3）能够显示四位十进制数。

2. 扩展功能：

（1）可实现手动/自动切换功能的频率测量；

（2）设有超量程报警指示；

（3）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题16：简易洗衣机控制器

设计一个电子定时器，控制洗衣机按要求工作。

1. 基本功能：

（1）洗涤模式要求

- 当定时时间达到终点时，一方面使电机停机，同时发出音响信号提醒用户注意。

- 三只LED灯表示“正转”、“反转”、“暂停”3个状态。

2. 扩展功能：

- 用两位数码管显示洗涤的预置时间（以分钟为单位），并可以预置时间，按倒计时方式对洗涤过程作即时显示，直到时间到而停机。

（2）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题17： 倒计时计数器

倒计时计时器的用途很广泛。它可以用做定时，控制被定时的电器的工作状态，实现定时开或者定时关，最长定时时间为9分钟。它还可以用做倒计时记数，由三位数码管显示记数状态。

1. 基本功能：

（1）能显示分、秒；

（2）由晶体振荡器提供基准信号。

（3）具有定时结束报警功能，在达到结束前10秒开始以蜂鸣器响声提醒。

2. 扩展功能：

（1）在达到结束前10秒开始以蜂鸣器响声提醒，频率由慢到快，结束时最快。

（2）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题18： 自动饮料售货机

试设计一个自动饮料售货机。

1. 基本功能

（1）饮料单价为2.5元。

（2）可投五角和一元两种硬币。

（3）系统能够根据用户输入的硬币，判断金额是否足够。当所投硬币达到或者超过购买者所选面值时，则根据顾客的要求自动售货，并找回剩余的硬币，然后回到初始状态。当所投硬币面值不够时，则给出提示，并通过一个复位键退回所投硬币，然后回到初始状态。

2. 扩展功能

（1）可以售卖多个不同单价的待售饮料；

（2）可以接受投入三种及以上面值货币，并能根据需要找回零钱；

（2）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题19： 电子风车

设计一个用电子电路取代随风旋转的风车的装置。风车的叶片用四条LED光带模拟。当有风时，四条光带轮流发光，形成旋转状态。

1. 基本功能

（1）如果条件不允许，检测风的传感器可用电位器取代。

（2）没有风时，风车光带不动，有风时光带会随着风力的大小以不同速度旋转。

2. 扩展功能

（1）可以根据控制向不同方向旋转。

（2）风突然停止时，能模拟由快至慢逐渐停止。

（3）自己能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

课题20：数字试红外线测速仪

电动机的转速测量装置在许多场合需要用到，请设计一个简易数字试红外线测速仪。

1. 基本功能

（1）用（红外线）发光二极管、（光敏）三极管以及带孔的遮光板作为速度转换装置。

（2）测速范围：10-990转/分。

（3）三位数字显示，显示不允许闪烁。

2. 扩展功能

（1）能显示瞬时速度的同时也能显示平均速度。

（2）你能想到的其他功能。

3. 要求：

（1）方案的设计、比较和选定；

（2）画出选定方案的电路原理图（或仿真电路图）；

（3）元器件及参数选择；

（4）电路仿真与调试。

（5）编写设计报告，写出设计与制作的全过程，附上有关资料和图纸，有心得体会。

提示：

光电转换由发光二极管 (红外)光敏晶体管组成。在测量转速的主轴上安装有一个遮光板。在板上打一个小孔(或多个小孔)，调整发光二极管、小孔和光敏三极管的位置，输出脉冲。在其他位置，由于遮光板的遮挡作用，三极管无输出。这样，只需要在一分钟内测量光敏三段管输出的脉冲数就可以知道转速，因为两者在数量上是一致的。

闸门是一个控制门，在开启期间，计数脉冲顺利通过，在关闭期间，计数脉冲不通过。我们用主门打开6s钟，即测量6s内的脉冲数，转速等于脉冲数乘以10。为了在不闪烁的情况下显示该值，可以采用先锁存再译码的方式来显示。为了进行第二次测量，需要在数值锁存后对计数器进行复位，所以锁存及复位功能需要在闸门关闭期间完成。例如，以门开启信号的后沿为标准，锁存延时为延时1，复位延时为延时2，锁存延时的结束信号可作为复位延时的触发控制信号。