图1  两个等量异号电荷的电场线和等位线分布%% 两个等量异号电荷的电场和电位分布 - 学术级仿真

clear; clc; close all;

% 高精度网格

x = linspace(-2, 2, 500);

y = linspace(-2, 2, 500);

[X, Y] = meshgrid(x, y);

% 正电荷在(1,0)，负电荷在(-1,0)

r1 = sqrt((X-1).^2 + Y.^2);  % 到正电荷距离

r2 = sqrt((X+1).^2 + Y.^2);  % 到负电荷距离

r1(r1<0.05) = 0.05;  % 避免奇点

r2(r2<0.05) = 0.05;

% 电位计算

V = 1./r1 - 1./r2;

% 电场计算

[Ex, Ey] = gradient(-V, x(2)-x(1), y(2)-y(1));

% 绘图

fig = figure('Position', [100 100 800 700], 'Color', 'w', 'Visible', 'off');

% 填充等位线（彩色背景）

contourf(X, Y, V, 50, 'LineStyle', 'none');

colormap(jet);

cb = colorbar('FontSize', 11, 'FontName', 'Times New Roman');

cb.Label.String = '电位 V';

cb.Label.FontSize = 13;

cb.Label.FontName = 'SimSun';

hold on;

% 白色等位线

contour(X, Y, V, 25, 'w-', 'LineWidth', 0.6);

% 电场线（流线图）- 从正电荷出发

theta_start = linspace(0, 2*pi, 36);

start_x = 1 + 0.1*cos(theta_start);

start_y = 0.1*sin(theta_start);

streamline(X, Y, Ex, Ey, start_x, start_y);

% 电场线（流线图）- 从远处指向负电荷

theta_start2 = linspace(0, 2*pi, 36);

start_x2 = -1 + 0.5*cos(theta_start2);

start_y2 = 0.5*sin(theta_start2);

streamline(X, Y, -Ex, -Ey, start_x2, start_y2);

% 标记电荷

plot(1, 0, 'ro', 'MarkerSize', 18, 'MarkerFaceColor', 'r', 'LineWidth', 2);

plot(-1, 0, 'bo', 'MarkerSize', 18, 'MarkerFaceColor', 'b', 'LineWidth', 2);

text(1, 0.2, '+q', 'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontName', 'Times New Roman');

text(-1, 0.2, '-q', 'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontName', 'Times New Roman');

% 美化

axis equal;

axis([-2 2 -2 2]);

xlabel('x', 'FontSize', 13, 'FontName', 'Times New Roman');

ylabel('y', 'FontSize', 13, 'FontName', 'Times New Roman');

set(gca, 'FontSize', 11, 'LineWidth', 1.5, 'Box', 'on', 'FontName', 'Times New Roman');

hold off;

% 保存高分辨率图片

print(fig, 'E:\专业课\电磁波与电磁场\实验一\实验1_静电场分布仿真\fig1_1', '-dpng', '-r600');

图2  无限长均匀带电直线的电场线和等位线分布%% 无限长均匀带电直线的电场和电位分布

clear; clc; close all;

% 高精度网格

[X, Y] = meshgrid(linspace(-4, 4, 500), linspace(-4, 4, 500));

% 电位计算 V = -ln(r)

R = sqrt(X.^2 + Y.^2);

R(R < 0.1) = 0.1;

V = -log(R);

% 电场计算

[Ex, Ey] = gradient(-V, 0.016, 0.016);

% 绘图

fig = figure('Position', [100 100 800 700], 'Color', 'w', 'Visible', 'off');

% 填充等位线

contourf(X, Y, V, 40, 'LineStyle', 'none');

colormap(jet);

cb = colorbar('FontSize', 11, 'FontName', 'Times New Roman');

cb.Label.String = '电位 V';

cb.Label.FontSize = 13;

cb.Label.FontName = 'SimSun';

hold on;

% 白色等位线

contour(X, Y, V, 20, 'w-', 'LineWidth', 0.6);

% 电场线（流线）

theta = linspace(0, 2*pi, 24);

start_x = 0.3*cos(theta);

start_y = 0.3*sin(theta);

streamline(X, Y, Ex, Ey, start_x, start_y);

% 标记带电直线

plot(0, 0, 'ko', 'MarkerSize', 22, 'MarkerFaceColor', 'k', 'LineWidth', 2);

text(0.4, 0.4, '带电直线', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold', 'FontName', 'SimSun');

% 美化

axis equal;

axis([-4 4 -4 4]);

xlabel('x', 'FontSize', 13, 'FontName', 'Times New Roman');

ylabel('y', 'FontSize', 13, 'FontName', 'Times New Roman');

set(gca, 'FontSize', 11, 'LineWidth', 1.5, 'Box', 'on', 'FontName', 'Times New Roman');

hold off;

% 保存高分辨率图片

print(fig, 'E:\专业课\电磁波与电磁场\实验一\实验1_静电场分布仿真\fig1_2', '-dpng', '-r600');