图1  匀强电场中接地导体球的电场线和等位线分布%% 匀强电场中接地导体球

clear; clc; close all;

a = 1;      % 导体球半径

E0 = 1;     % 均匀电场强度

% 高精度极坐标网格

r = linspace(a, 3*a, 300);

theta = linspace(0, 2*pi, 500);

[R, Theta] = meshgrid(r, theta);

% 电位

V = -E0 * R .* cos(Theta) .* (1 - a^3./R.^3);

% 电场分量

Er = E0 * cos(Theta) .* (1 + 2*a^3./R.^3);

Etheta = -E0 * sin(Theta) .* (1 - a^3./R.^3);

% 转换为直角坐标

Ex = Er.*cos(Theta) - Etheta.*sin(Theta);

Ey = Er.*sin(Theta) + Etheta.*cos(Theta);

X = R.*cos(Theta);

Y = R.*sin(Theta);

% 图1：电场线和等位线

fig1 = figure('Position', [100 100 800 700], 'Color', 'w', 'Visible', 'off');

contourf(X, Y, V, 40, 'LineStyle', 'none');

colormap(jet);

cb = colorbar('FontSize', 11, 'FontName', 'Times New Roman');

cb.Label.String = '电位 V';

cb.Label.FontSize = 13;

cb.Label.FontName = 'SimSun';

hold on;

contour(X, Y, V, 25, 'w-', 'LineWidth', 0.6);

% 电场线

skip = 10;

quiver(X(1:skip:end,1:skip:end), Y(1:skip:end,1:skip:end), ...

Ex(1:skip:end,1:skip:end), Ey(1:skip:end,1:skip:end), 1.2, 'k', 'LineWidth', 0.8);

% 导体球

tc = linspace(0, 2*pi, 100);

fill(a*cos(tc), a*sin(tc), [0.9 0.9 0.9], 'EdgeColor', 'k', 'LineWidth', 2);

text(0, 0, '接地', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontName', 'SimSun');

axis equal;

axis([-3*a 3*a -3*a 3*a]);

xlabel('x', 'FontSize', 13, 'FontName', 'Times New Roman');

ylabel('y', 'FontSize', 13, 'FontName', 'Times New Roman');

set(gca, 'FontSize', 11, 'LineWidth', 1.5, 'Box', 'on', 'FontName', 'Times New Roman');

hold off;

print(fig1, 'E:\专业课\电磁波与电磁场\实验一\实验2_匀强电场导体球仿真\fig2_1', '-dpng', '-r600');

% 图2：电位三维曲面

fig2 = figure('Position', [100 100 800 600], 'Color', 'w', 'Visible', 'off');

surf(X, Y, V, 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.9);

colormap(jet);

cb = colorbar('FontSize', 11, 'FontName', 'Times New Roman');

cb.Label.String = '电位 V';

cb.Label.FontSize = 13;

cb.Label.FontName = 'SimSun';

xlabel('x', 'FontSize', 13, 'FontName', 'Times New Roman');

ylabel('y', 'FontSize', 13, 'FontName', 'Times New Roman');

zlabel('V', 'FontSize', 13, 'FontName', 'Times New Roman');

set(gca, 'FontSize', 11, 'LineWidth', 1.5, 'FontName', 'Times New Roman');

view(45, 30);

lighting gouraud;

camlight('headlight');

print(fig2, 'E:\专业课\电磁波与电磁场\实验一\实验2_匀强电场导体球仿真\fig2_2', '-dpng', '-r600');

图2  导体球外电位三维分布